Ausschreibungstext der Firma ALUKON

ALUKON Kastensystemraffstore RAFF-E F80, schienengeführte Flachlamellen mit Elektroantrieb. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorschriften und Planungshandbüchern.

RAFF-E Kastensystem-Raffstore

Blendkasten aus Aluminium, 1,2 mm stark, 140 cm tief, bestehend aus einer Winkelblende und einer zweiten geraden Blende als Revisionsklappe. Es stehen drei Kastenhöhen (200, 240 und 300) zur Auswahl. Endkappen aus Aluminium-Druckguss, mit vorgefertigtem Putzfries in Führungsschienenstärke Befestigungssteg für die Kopfleistenträger. Aluminiumoberflächen pulverbeschichtet. Schwarze Kunststoff-Blendenarretierung mit verdeckter Verschraubung in die Blendkappe. Die Arretierung von Blendkappe und Führungsschiene erfolgt durch eine Nut im Blendkappen-Steckfuß, durch den die Führungsschiene samt Blendkasten an den Fensterrahmen verschraubt wird. Eine Zunge an der Blendkappe sichert die Führungsschiene zusätzlich neben dem Steckfuß vor Verdrehung, die Zunge steht formschlüssig in einer Kammer der Führungsschiene. Ab einer Elementbreite von 181 cm wird ein, ab 281 cm werden zwei Blendenbügel mit Ausgleichslasche zum Verhindern der Blendendurchbiegung montiert. Bei Unterputzmontage sind zusätzliche Blendenbefestigungen erforderlich.

RAFF-E Führungsschiene

Zweiteilige, schlagregendichte Ausführung, inkl. Abdeckkappen für die Befestigungsbohrung in Führungsschienenfarbe. Grundschiene A45 aus stranggepresstem Aluminium (27 x 88,4 mm), mit optionalen stranggepressten Aufdopplungsprofilen, pulverbeschichtet, vordere Sichtfläche komplett einputzbar. Zweite, revisionierbare Kunststoffführung A40 (Außenmaß 22,5 x 21,1 mm) in schwarz bestehend aus coextrudiertem PVC, UV-, alterungs-, und witterungsbeständig. Die Kunststoffführung wird durch ein Steckteil mit der Blendkappe schraubenlos verbunden. Unteres Führungsschienenendstück aus schwarzem Kunststoff.

Kopfleiste

U-förmig gewalztes, mehrfach profiliertes und beidseitig gebördeltes Kaltformprofil aus sendzimir verzinktem Stahlblech in der Profilgröße: Breite 57 mm, Höhe 51 mm. Zum Schutz der Mechanik ist die Kopfleiste nach oben geschlossen und nach unten geöffnet, wodurch Wartungs- und Justierarbeiten an der Mechanik ohne Ausbau des kompletten Raffstorebehanges möglich sind. Durch Spezialverklemmungen wird ein Verschieben der Einbauteile verhindert. Die Kopfleiste nimmt den Antrieb, die Bandspulen und die Antriebswelle auf.

Aufzug- und Wendemechanik

Verstellung und Aufzug der Lamellen durch witterungsbeständige und wartungsfreie Lager aus verschleißfestem Kunststoff mit einer 12 mm Vierkant-Aluminiumwelle zur spielfreien Verbindung der einzelnen Lager mit dem Antrieb. Rostfreie Friktionsfedern verhindern ein selbsttätiges Verstellen der Lamellen bei Windbelastung. Durch Verunreinigungen an den Aufzugsbändern hervorgerufener Schrägzug wird ohne Behangdemontage mit der Einstellschraube im Spulenkern behoben. Die Abfahrt erfolgt mit nach außen geschlossenen Lamellen, das Wendeverhalten bis zur Auffahrt ist über die Arretierstifte an der Bandspule von 85° bis 52° einstellbar.

Leiterkordel und Aufzugsband

Kevlarverstärkte, spinndüsengefärbte und UV-beständige Polyester-Leiterkordel in Form einer schwarzen Stegleiter, feuchtigkeits- und schmutzabweisend. Befestigung der Stege durch Spezialstanzungen in der Lamelle. Justierbare Kugelkupplungen aus Edelstahl als Verbindung zum Wendelager für das einfache Austauschen des Lamellenbehanges ohne Demontage der Kopfleistenmechanik. Schwarzes, besonders knick- und scheuerresistentes Aufzugsband in der Breite von 6 mm, aus hochfesten, thermofixierten und teflonbeschichteten Polyester, witterungs- und UV-beständig sowie schrumpf- und dehnungsarm.

Lamellen

Rollgeformtes, konkav-konvex gewölbtes 80 mm breites speziallegiertes Aluminiumprofil mit Rückfedereigenschaften um Deformationen zu vermeiden. Höchste Korrosions- und Kratzbeständigkeit durch eine Zweischicht-Einbrennlackierung im Coil-Coating-Verfahren. Zur Verschleißminimierung und kantenfreien Durchführung des Aufzugsbandes werden alle Stanzungen mit umgelegter Bördelung ausgeführt. Auf ein Mindestmaß reduzierter Lichteinfall durch Lochgröße 8,5 x 6 mm für das Aufzugsband. Zink-Druckguss Lamellenführungsstifte mit witterungsbeständigem Oberflächenschutz und Spezialkontur zur Optimierung des  Stapelverhaltens, jede fünfte Lamelle beidseitig genippelt.

Unterschiene

Stranggepresstes, rechteckiges Aluminium-Profil 80 mm breit und 13,5 mm hoch mit verschleißfesten und witterungsbeständigen Kunststoffhaltern zur Befestigung der Aufzugsbänder und der Leiterkordel, Oberfläche pulverbeschichtet. Glatter Seitenabschluss des Unterleistenprofils durch schwarze Kunststoff-Endkappen aus schlagfestem Polyamid mit teleskopartig angeordneten Führungsstiften. Die Unterleiste bleibt unabhängig von der Lamellenwendung in waagerechter Stellung.

Antrieb / Motor

Wartungsfreier Wechselstrom-Induktionsmotor 230V, 50Hz für Kurzzeitbetrieb mit eingebautem Kondensator und Thermoschutz in der Schutzart IP54, schraublos als Mittelmotor mit beidseitigem Wellenabgang und Planetengetriebe in der Kopfleiste eingebaut. Motorkabel mit angeschlossenem Stecker. Beim Erreichen der oberen oder unteren Endlage schalten die werkseitig voreingestellten, im Antrieb integrierten, mechanischen Endschalter den Motor automatisch ab. Ein zusätzlicher oberer Auflaufschalter verhindert eine Überbelastung der Aufzugsbänder. Das Heben, Senken und Wenden des Lamellenbehangs erfolgt über Standard-UP-, AP-Schalter oder über eine übergeordnete Steuerung.

Kastenvarianten

[ ] Kastenhöhe wie mindestens erforderlich

oder

[ ] 200er Kasten

[ ] 240er Kasten

[ ] 300er Kasten

[ ] hinten offen

[ ] hinten geschlossen

[ ] optional mit Aluminium-Kastenabschlusswinkel

Ausladung außen: 	[ ] 15  [ ] 20 [ ] 25  [ ] 15  [ ] 35  [ ] 40  [ ] 70 mm

Ausladung innen: 	[ ] 15  [ ] 20 [ ] 25  [ ] 15  [ ] 35  [ ] 40  [ ] 70 mm

Putzträgerplatte: 	[ ] ohne, [ ] 6 mm, [ ] 15 mm

[ ] optional mit Führungsschienenaufdoppelung

[ ] 10 mm

[ ] 20 mm

[ ] 40 mm

[ ] ______ frei in 10mm Schritten

[ ] 5° Führungsschienenabschluss unten

Pos. XX

Elementgröße:  	___________________x____________________

Breite x Höhe (inklusive Kasten)

Lamellenfarbe: 	________________________________________

Unterschienen-   	________________________________________

farbe:

Kasten- und Führungs-	________________________________________

schienenfarbe:

Farbauswahl gemäß aktuell gültiger ALUKON-Farbvielfalt.

Liefernachweis:

ALUKON KG

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com Internet: www.alukon.com